Cisco router alapkonfigurációja IOS parancssori felületen

Konfigurációs módok:

- Felhasználói EXEC mód pl. Router>

- Privilegizált EXEC mód: A lekérdező (show) parancsok kiadása, futtatása. pl. Router#

- Globális konfigurációs mód: Az eszköz konfigurációja nagy részben ebben a módban történik, a parancsok egyből/azonnal végrehajtódnak az adott eszközön. pl. Router(config)#

- Alkonfigurációs módok (pl. interfész mód) pl. Router(config-if)#

| enable (ena) | A privilegizált EXEC módba történő belépés |
| --- | --- |
| configure terminal (conf t) | A globális konfigurációs módba történő belépés |
| hostname R1 | Az adott eszköz nevének megadása |
| no ip domain-lookup | DNS névfeloldás letiltása |
| service password-encryption | Jelszavak titkosításának beállítása |
| security passwords min-length (pl. 8) | A biztonsági jelszavak minimális hosszának beállítása |
| enable secret jelszó | A privilegizált EXEC módhoz történő belépéshez titkosított jelszó megadása |
| banner login/motd # # | Üdvözlő/nap üzenetének beállítása |
| line console 0 | Az eszköz konzol vonalához történő belépés |
| password jelszó | Jelszó megadása |
| login | A jelszó hozzárendelése a következő hozzáféréstől kezdődően |
| logging synchronous (logg s) | A beírt parancsok és az állapotüzenetek elkülönítése |
| exec-timeout 0 0 | Tétlenségi idő miatti kapcsolat megszakítás idejének beállítása |
| line vty 0 15 | Távoli hozzáférési vonalakhoz történő belépés (Telnet-vonalak) |
| password jelszó | Jelszó megadása |
| login | A jelszó hozzárendelése a következő hozzáféréstől kezdődően |
| logging synchronous | A beírt parancsok és az állapotüzenetek elkülönítése |
| exec-timeout 1 45 | Tétlenségi idő miatti kapcsolat megszakítás idejének beállítása |
| interface (int) gi0/0 | Az eszköz gi0/0 interfészéhez történő belépés |
| description S1 gi0/1 interfesze fele | Leírás megadása az interfészhez |
| ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 | IP cím és alhálózati maszk beállítása az adott interfésznek |
| no shutdown (no sh) | Az interfész felkapcsolása |
| do write/copy running-config startup-config | A konfiguráció mentése |
| do show running-config (do sh run) | A futó konfiguráció megjelenítése/lekérdezése |
| do show ip interface brief | Az adott interfészekről rövid ’jellemzés’ megjelenítése |
| do show interfaces |  |
| Tesztelése/ellenőrzése: adott számítógép command promt: ip config és ip config /all |  |

Cisco switch alapkonfigurációja IOS parancssori felületen

| enable (ena) | A privilegizált EXEC módba történő belépés |
| --- | --- |
| configure terminal (conf t) | A globális konfigurációs módba történő belépés |
| hostname S1 | Az adott eszköz nevének megadása |
| no ip domain-lookup | DNS névfeloldás letiltása |
| service password-encryption | Jelszavak titkosításának beállítása |
| enable secret jelszó | A privilegizált EXEC módhoz történő belépéshez titkosított jelszó megadása |
| banner motd # # | Üdvözlő/nap üzenetének beállítása |
| line console 0 | Az eszköz konzol vonalához történő belépés |
| password jelszó | Jelszó megadása |
| login | A jelszó hozzárendelése a következő hozzáféréstől kezdődően |
| logging synchronous (logg s) | A beírt parancsok és az állapotüzenetek elkülönítése |
| exec-timeout 0 0 | Tétlenségi idő miatti kapcsolat megszakítás idejének beállítása |
| line vty 0 15 | Távoli hozzáférési vonalakhoz történő belépés |
| password jelszó | Jelszó megadása |
| login | A jelszó hozzárendelése a következő hozzáféréstől kezdődően |
| logging synchronous | A beírt parancsok és az állapotüzenetek elkülönítése |
| exec-timeout 1 30 | Tétlenségi idő miatti kapcsolat megszakítás idejének beállítása |
| interface (int) vlan1 | Az eszköz vlan1 interfészéhez történő belépés |
| description R1 gi0/0 interfesze fele | Leírás megadása az interfészhez |
| ip address 192.168.100.254 255.255.255.0 | IP cím és alhálózati maszk beállítása az adott interfésznek |
| no shutdown (no sh) | Az interfész felkapcsolása |
| exit |  |
| ip default-gateway 192.168.100.1 | Alapértelmezett átjáró beállítása |
| do write/copy running-config startup-config | A konfiguráció mentése |
| do show running-config (do sh run) | A futó konfiguráció megjelenítése/lekérdezése |
| do show ip interface brief | Az adott interfészekről rövid ’jellemzés’ megjelenítése |
| do show interfaces |  |